万能耐磨仪、通用磨损性能测试仪仪器特征

万能耐磨仪、通用磨损性能测试仪

简介

通用磨损性能测试仪(Stoll Quartermaster)，可检测各类织物包括服装、鞋及产业纺织品的磨损性能及耐磨性。本仪器配有平磨测试头(充气膜式耐摩测试法)和曲磨测试头，以及所需的砝码及砂纸。内置计时器及机械循环计数器。

标准：ASTM D3514，D3885，D3886 AATCC 119，120 FTMS 191，5300，5302 FORD EFB 15J2/BN 112-01

适用范围：

万能磨耗试验机进行平磨、曲磨、边缘磨、折边磨及抗起霜花、关边和起绒等耐磨试验，可用于机织物、针织物、涂层织物、起绒织物、袜子、毛毡、非织布、深层织物、纱、线绳塑料薄膜、橡胶、皮革、纸张、及其它多种材料。被测试样可以是干燥状态，也可以浸在水、油、或其他液体之中。

产品详细：

本仪器主要由控制系统和摩擦系统组成。将试样安装在夹具上，并拧紧。将装有砂纸的上夹具放下，调节砝码的位置使砂纸与试样表面接触，通过控制系统设置试样的摩擦次数，并启动仪器。下夹具底座进行前后运动，使试样和砂纸相互摩擦，当运动次数达到设定值时仪器停止，取下试样观察其磨损程度。适用于检测各类织物包括服装、鞋及产业纺织品的磨损性能及耐磨性 。

仪器特征：

1. 测试在自动模式下运行，既保证了具有重复性的xx测试结果，又省去了操作员评估测试结果的时间;

2. 先进的夹取装置保证了恒定的试样拉力;

3. 配有平磨测试头(充气膜式耐磨测试法)和曲磨测试头以及所需的砝码及初始磨料;

4. 内置计时器及机械循环计数器;

5. 本机带有往复工作台，平磨/曲磨测试头装在上面;

6. 可提供起霜、起球及边缘摩擦测试附件。

技术参数：

1. 夹圈内径：94 mm;

2. 锁紧环高度: ≤9.5 mm;

3. 速度：120±15 /min;

4. 动程：25 mm;

5. 空气压力：62kPa(9psi);

6. 外形尺寸：330×500×460mm(长×宽×高);

7. 重量：33kg(72lb);

8. 电源：120 /230 V，50/60 Hz，2A/1A。

附件及耗品：

起霜性附件

布边及折裥磨擦试样夹

弹性摩擦衬垫

磨料50码/卷

用于ASTM D3514的3评级图卡