不锈钢袋式过滤器的使用注意事项有哪些？

使用不锈钢袋式过滤器时，安全、规范的操作是保障设备寿命和过滤效果的关键。以下是结合行业实践总结的核心注意事项：

‌1、操作前务必泄压，严禁带压开盖‌

‌安全第一‌：任何维护或更换滤袋操作前，必须关闭进、出口阀门，并打开排气阀释放罐体内部压力。

‌确认无压‌：通过压力表确认内部压力已降至0，方可进行开盖操作，避免残余液体喷溅造成人员伤害或环境污染。

‌2、更换滤袋的压差判断标准‌

‌最佳更换时机‌：当过滤器进出口压差达到 ‌0.1–0.2MPa‌ 时，应及时更换滤袋。

‌避免极端情况‌：压差过高(如超过0.3–0.4MPa)可能导致滤袋破裂或支撑网损坏；压差突然下降则可能提示泄漏，需立即停机检查。

‌3、滤袋安装前需预湿处理‌

‌提升过滤效率‌：由于滤袋材质(如聚丙烯、聚酯)亲水性弱，安装前应将其浸入与过滤液体匹配的‌预湿液‌中几分钟，确保纤维充分润湿，避免初始阶段过滤不完全。

‌4、定期检查密封件，确保无泄漏‌

‌O型密封圈‌是防止侧漏的关键部件。每次更换滤袋时，应检查其是否老化、变形或破损，发现问题必须及时更换，确保密封性能可靠。

‌5、清洗与维护规范‌

‌可清洗滤袋‌：仅限不锈钢网袋、尼龙网袋等可重复使用型滤袋可清洗。清洗时建议使用高压水枪(压力0.3–0.5MPa)从内向外冲洗，避免损伤滤材。

‌干燥方式‌：清洗后应自然晾干或用冷风吹干，禁止暴晒或热风烘烤，防止材料老化。

‌一次性滤袋‌(如熔喷PP)不建议清洗，重复使用会导致过滤精度下降。

‌6、防止压力冲击与反向加压‌

操作中应避免系统出现水锤或压力骤变，禁止反向加压，以免损坏滤袋结构或导致密封失效。

‌7、长期停用时的保养措施‌

若设备暂不运行，不应将滤袋晾干，而应将其浸泡在合适的灭菌液或保护液中，防止滤材干裂或滋生微生物，重新启用前需彻底冲洗干净。

‌8、根据工况选择合适滤袋类型‌

‌硬质颗粒‌：选用表面过滤型(如金属网、尼龙网)；

‌软性颗粒或胶体‌：选用深层过滤型(如针毡布、熔吹无纺布)，以提高纳污能力和过滤效率。